Программное обеспечение

  Реализовано в среде Windows 95, 98, что обеспечивает удобный пользовательский интерфейс для работы с системой и возможность использования стандартных средств для индивидуальной постобработки.

  Многооконный интерфейс для графического и текстового представления полученных данных на экране монитора по ходу эксперимента и в постобработке.

  Локация дефектов: линейная, планарная, цилиндрических сосудов, сферических сосудов, днища резервуаров.

  Гибкие критерии автоматической отбраковки ложных источников АЭ, вызванных электромагнитными наводками, помехами разного рода и переотражениями АЭ сигналов, значительно повышают надежность контроля.

  Кластеризация объекта по количеству слоцированных АЭ событий и по расчетной амплитуде источника АЭ обеспечивает наглядность степени опасности дефекта.

  Объединение файлов данных.

  Удобное управляющее меню для установки параметров графического отображения: форма отображения информации, цветовая палитра, автоматическое/фиксированное масштабирование осей, настройка сетки и т.д.

  Фильтрация экспериментальных данных по любому АЭ параметру, по результатам локации и кластеризации, фильтрация шумовых и параметрических данных.

  Создание графиков зависимостей любых параметров АЭ сигналов друг от друга, времени, координат локации и данных параметрических каналов.

  Создание гистограмм распределения количества событий по любому из параметров АЭС.

  Встроенные утилиты измерения скорости АЭ сигналов и затухания в среде.

  Наложение как в постобработке, так и при сборе данных на любые окна графической маски, представляющей карту швов и особенности сложной конструкции для визуализации результатов локации.Наложение на любые окна линейной диаграммы, для отображения динамики АЭ параметров с учетом нагружения объекта

  Спектральный анализ АЭ сигналов - удобный инструмент прецизионного анализа формы АЭ волны. Используя БПФ, легко произвести анализ частотных составляющих как всего АЭ сигнала, так и отдельных его частей. Это делает программу незаменимой не только для контроля объектов, но и для лабораторных исследований природы АЭ. Кроме того, программа снабжена утилитами по статистической обработке большого количества частотных спектров АЭ сигналов.

  Корреляционный анализ АЭ сигналов и их спектров позволяет делать заключения о вероятном происхождении сигналов, поступающих на разные датчики. Кроме того, программа корреляционного анализа используется для поиска течи в контролируемом объекте.

  Совместимость текстового и графического представления данных с другими Windows-приложениями.

  Подготовка отчета по результатам АЭ контроля с распечатками соответствующей графической информации в выбранном пользователем виде и цветовой палитре.